АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРБИГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2014 г.                                                                                                 № 80

с. Парбиг

О Правилах благоустройства, санитарного

содержания территорий, организации уборки,

обеспечения чистоты и порядка на территории

Парбигского  сельского поселения

С целью реализации права граждан на благоприятные условия проживания, воспитания, быта, труда и отдыха, иных прав и обязанностей в сфере благоустройства, приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» от 27.12.2011г. № 613,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Парбигского  поселения согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

- Разместить постановление на официальном сайте Администрации Парбигского  сельского поселения.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего  специалиста.

И.о.Главы Парбигского сельского поселения                         Л.В.Косолапова

Приложение

к постановлению

от 08.08.2014 г. №  80

Правила благоустройства,

санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Парбигского сельского поселения

Раздел 1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Парбигского сельского поселения (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Кодексом Томской  области об административных правонарушениях от 26.12.2008г. № 295 –ОЗ,  другими нормативными правовыми актами с учетом местных условий и опыта эксплуатационных организаций.

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми юридическими лицами, учреждениями, организациями, частными предпринимателями и общественными объединениями (далее - организация), независимо от их организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности и форм собственности, должностными и физическими лицами.

1.3. Настоящие Правила определяют порядок уборки территорий Парбигского  сельского поселения (далее - поселения) в зимний (октябрь-апрель) и летний (май- сентябрь) периоды, устанавливают порядок содержания в надлежащем санитарном состоянии территорий, устанавливают перечень и полномочия органов и должностных лиц, осуществляющих контроль за деятельностью по благоустройству.

В случае нарушения гражданами положений настоящих Правил виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом Томской области об административных правонарушениях от 26.12.2008 № 295-ОЗ.

1.4. В соответствии с положениями настоящих Правил, привлечению к административной ответственности виновных лиц должна предшествовать выдача уполномоченными должностными лицами Администрации поселения, обеспечивающими соблюдение установленных норм и правил в сфере благоустройства и санитарного содержания территорий поселения, письменных предписаний об устранении нарушений с установлением в них сроков для устранения нарушений от 3 до 10 дней.

1.5. В целях настоящих Правил применяются следующие основные понятия:

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования безопасной, удобной и привлекательной среды.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.

Объекты благоустройства - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования:

участки территорий общего пользования (улицы, дороги, тротуары, площади, инженерные коммуникации, парки, лесопарки, скверы, бульвары, водоемы, пляжи, иные земли предназначенные для удовлетворения нужд населения);

территории, используемые под застройку жилых, культурно-бытовых и иных строений и сооружений, в том числе временных;

фасады зданий и сооружений, их внешний вид, витрины, места размещения рекламы и иной информации;

особо охраняемые природные территории, в том числе природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

территории промышленной и коммунально-складской застройки;

территории, используемые в качестве полигонов для хранения не утилизированных

производственных отходов,  полигонов бытовых отходов и  мусороперерабатывающих предприятий;

территории, используемые под размещение кладбищ, сооружений инженерной защиты;

придомовые территории;

Объекты нормирования благоустройства территории - территории муниципального образования, для которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться улично-дорожная сеть населенного пункта.

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом 
в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического  и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Малые архитектурные формы - объекты поселенческого дизайна (памятники, мемориалы, скамьи, вазоны, цветники, урны, детские и спортивные площадки, ограждения и пр.);

Землепользователи - юридические и физические лица, имеющие земельный участок в собственности, в постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении или в аренде;

Собственная территория землепользования (далее* - собственная территория) -определенная часть территории (земельный участок), принадлежащая юридическому или физическому лицу в пределах границ, установленных в кадастровом плане, на праве, предусмотренном действующим законодательством;

Прилегающая территория (в том числе придомовая территория) - территория общего пользования, непосредственно примыкающая к границам земельного участка, здания, сооружения, строительной площадке и другим капитальным строениям, находящимся в собственности, пользовании, владении, аренде у юридических или физических лиц; прилегающей территорией является также и дополнительно закрепленная договором территория на её содержание.

Прилегающая территория временных объектов и сооружений - территория в радиусе 5 (пяти) метров от временного объекта, сооружения мелкорозничной торговли и сферы услуг;

Закрепленная территория - земельный участок, закрепленный за организацией распоряжением Главы Парбигского сельского поселения (далее - Администрация) для содержания;

Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, в .т.ч. фекальные отходы нецентрализованной канализации др.

Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта воды в реках, водохранилищах, затопление водой участка дороги, части территорий от: атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправности, либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, поселкового пассажирского транспорта. Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв. м. и глубиной более 3 см.

Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья;

Контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО объемом 0,75 куб.м, установленная в отведенном месте;

Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0.02%) в сторону проезжей части дороги, огражденное зелеными насаждениями (декоративные кустарники) или другим ограждением (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.).

Санитарная очистка территории - очистка территории, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) ТБО, крупногабаритного мусора (далее - КГМ), других отходов производства и жизнедеятельности;

Сбор ТБО и КГМ - комплекс мероприятий, связанных с заполнением контейнеров и очисткой контейнерных площадок;

Вывоз ТБО и КГМ - загрузка ТБО и КГМ в специализированный транспорт, очистка контейнерных площадок, подъездов к ним от просыпавшегося мусора, транспортировка мусора в места санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации (далее - полигон);

Навал мусора - скопление ТБО и КГМ, возникшее в результате самовольного (несанкционированного) сброса, превышающее по объему 1 куб.м;

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, других отходов труда и жизнедеятельности организаций и граждан;

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, газоны, тротуары);

Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в сельском поселении; линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка;

Улица - комплекс сооружений в виде проезжей части, тротуаров, газонов и других элементов благоустройства;

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность, искусственно сооруженная. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также тротуары, обочины и разделительные полосы;

Внутриквартальный проезд - дорога, по которой осуществляется проезд транспортных средств к жилым зданиям, организациям и другим объектам застройки внутри микрорайонов поселения;

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном;

Наружная реклама - плакаты, стенды, световые табло и иные технические средства стабильного территориального размещения (щиты, панно, надписи, экраны, дисплеи, панели, тумбы, вывески, указатели, транспаранты, перетяжки, подвесы, флаги и иные объекты: стационарные и временные, плоские и объемно - пространственные, световые, газосветные, с подсветом и без него, расположенные вдоль дорог, улиц, площадей поселения, в садах, парках, скверах, на павильонах торговли и киосках, стенах, крышах, витринах и окнах зданий и сооружений, мостах, эстакадах путепроводах, временных строительных сооружениях, и пр.).

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);

Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда;

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста;

Специализированная организация - организация	(индивидуальный предприниматель), осуществляющая  производственную деятельность в сфере благоустройства поселения;

1.6. Физические и юридические лица, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями или арендаторами объектов недвижимости и соответствующей  территории, обязаны осуществлять благоустройство и содержание территории в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Томской области.

1.7. По распоряжению администрации определяются сроки проведения месячников, декадников и субботников по санитарной очистке и благоустройству поселения; периоды подготовки к праздникам и мероприятиям общепоселенческого масштаба.

1.8. Проведение общественных, культурно-массовых, спортивных мероприятий, праздников и народных гуляний, включая все виды обслуживания населения, производится с соблюдением настоящих Правил.

Раздел 2. Элементы благоустройства территории

Глава 2.1. Озеленение

2.1.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

2.1.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

2.1.3. На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

Глава 2.2.Ограждения

2.2.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3- 1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2.2.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется запрещать проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных деревянных ограждений.

Глава 2.3. Мебель муниципального образования

2.3.1. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

2.3.2. Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

2.3.3. На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

2.3.4. Количество размещаемой мебели муниципального образования рекомендуется устанавливать, в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

Глава 2.4. Уличное коммунально-бытовое оборудование

2.4.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

2.4.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации применяются малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) урны, устанавливленные их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий муниципального образования - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Глава 2.5. Игровое и спортивное оборудование

2.5.1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. Выбор состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков должно обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 1 приложение №3).

Игровое оборудование

2.5.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.5.3. Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

2.5.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования рекомендуется исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.5.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках рекомендуется соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 3 приложения № 3. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей рекомендуется принимать согласно таблице 2 приложения № 2.

Спортивное оборудование

2.5.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

Раздел 3. Благоустройство и санитарное содержание объектов и территорий поселения

Глава 3.1. Благоустройство на территориях рекреационного назначения

3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Благоустройство объектов рекреации производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

3.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства рекомендуется расположенно в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

3.1.3. Планировочная структура объектов рекреации, как правило, должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации - не нарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного пункта.

3.1.4. При реконструкции объектов рекреации предусмотрены:

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и, насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративньгх деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

3.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения рекомендуется вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

Глава 3.2. Зоны отдыха

3.2.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

3.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей обычно принимаются по расчету количества посетителей.

3.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

3.2.4. При озеленении обеспечивается:

- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80 % общей площади зоны отдыха;

- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

Глава 3.3. Организация уборки территории поселения

3.3.1. Уборка улиц, площадей, пляжей, мостов, тротуаров с газонами, дворов, скверов, очистка канав производится специализированными организациями, гражданами, арендаторами и застройщиками, в ведении которых они находятся.

3.3.2. Организация уборки территории поселения включает в себя:

- регулярную очистку от мусора, снега, льда;

- устранение скользкости - посыпка песком, пескосоляной смесью и другими противогололедными материалами проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных дорожек;

- содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнеров для мусора, контейнерных площадок;

- отвод дождевых и талых вод;

- обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;

- восстановление территории после проведения земляных работ;

3.3.3. Землепользователи (за исключением территорий частного сектора) в пределах собственной территории обязаны самостоятельно, либо по договору со специализированной организацией и/или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим соответствующий вид деятельности:

- производить уборку тротуаров, дорог, дворовых территорий, содержание зеленых насаждений, скашивание сорных трав;

- очищать и содержать в надлежащем состоянии водоотводные канавы, трубы, дренажи, предназначенные для отвода поверхностных и грунтовых вод, элементы ливневой канализации, обеспечивать беспрепятственный отвод талых вод;

- содержать в технически исправном состоянии дороги и проезды, оборудовать их системами отвода воды, обочины дорог должны быть отсыпаны и уплотнены.

3.3.4. Управляющие компании, организации обслуживающие жилищный фонд, товарищества собственников жилья обязаны содержать обслуживаемые территории в чистоте и порядке, оборудовать контейнерные, игровые, спортивные и детские площадки.

3.3.5. Все организации обязаны устанавливать на своей территории мусоросборники, а также заключить договор со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем на вывозку отходов производства и жизнедеятельности или организовать их вывоз собственными силами на полигон.

3.3.6. Общественные туалеты должны содержаться в надлежащем состоянии, их уборка должна производиться не менее двух раз в день. Ответственность за санитарное и техническое состояние общественных туалетов несут их владельцы или арендаторы.

3.3.7. Ручная уборка поселенческих территорий должна производиться до 7 часов утра, в течение дня производится поддерживающая уборка, особенно в местах массового скопления населения.

3.3.8. Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий поселения и расположенных на них зданий, сооружений, малых архитектурных форм, зеленых насаждений и т. д., являются:

- на земельном участке многоквартирного жилого дома, дворовой территории -управляющая компания, товарищество собственников жилья, обслуживающая организация (включая руководителей организации);

- на  земельном участке организации - соответствующая организация (ее руководитель);

- на земельном участке по объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенным на нем тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам - предприятие, в эксплуатации которого находятся данные объекты озеленения;

- на земельном участке длительное время не используемого и не осваиваемого после сноса строений - организация-заказчик, которому отведена данная территория. Контроль за содержанием указанных территорий возлагается на администрацию поселения;

- на территориях АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов- балансодержатели, собственники указанных объектов;

- на земельном участке, на котором расположены трансформаторные распределительные подстанции, другие инженерные сооружения, работающие в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также  опоры ЛЭП- балансодержатели объектов;

- на земельном участке индивидуального(ых) владельца(ев) дома - собственник (и), наниматель (и) дома;

- на территориях улиц, бульваров, парков, скверов, пляжей и иных объектов зеленых зон, мостов, кладбищ, снежных свалок - организации или индивидуальные предприниматели, за которыми закреплено обслуживание или содержание данных территорий и объектов;

- на территории объекта мелкорозничной торговли, рынка - собственник или арендатор временного сооружения, рынка;

- на территории гаражного комплекса	владельцы гаражей или некоммерческое объединение владельцев гаражей (его органы управления);

- на территории садоводческого и огороднического некоммерческого объединения граждан - соответствующее объединение садоводов-огородников (его органы управления);

- на территории отдельно расположенного гаража - его владелец.

3.3.9. Запрещается у объектов мелкорозничной торговли (лотков, киосков, павильонов, контейнеров, автомобилей, автофургонов, автоприцепов), магазинов, предприятий общественного питания складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

Глава 3.4. Уборка территорий поселения в весенне-летний период

3.4.1. Весенне-летний период устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В это время запрещается проводить механизированную уборку улиц и подметание без увлажнения.

3.4.2. Запрещается сгребать и сметать мусор на газоны, смотровые и дождеприемные колодцы и в канализационную сеть.

3.4.3. Запрещается сжигать листья и мусор в черте поселения в любое время года.

Глава 3.5. Уборка территорий поселения в осенне-зимний период

3.5.1. Осенне-зимний период устанавливается с 15 октября по 15 апреля и предусматривает работы по уборке территорий, вывоз снега, грязи, опавших листьев и обработку противогололедной смесью проезжей части улиц и тротуаров в соответствии с технологическими картами уборки территории и дорог.

3.5.2. Укладка выпавшего снега в валы и кучи разрешается в зависимости от ширины проезжей части улиц и характера движения на них, на расстоянии 0,5 м от бордюра вдоль тротуара. Вывоз снега, сброшенного с крыш, производится немедленно владельцами зданий и сооружений. Очистка крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах и водосточных трубах должны производиться систематически силами и средствами владельцев зданий, сооружений, с обязательным соблюдением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников, зеленых насаждений.

3.5.3. В случае аварии водопровода, канализационных коммуникаций, тепловых сетей, независимо от их ведомственной принадлежности, предприятия и организации, на балансе которых они находятся, обязаны при образовании наледей на проезжей части улиц, дорог, проездов, площадей, бульваров за счет собственных средств устранять их.

Глава 3.6. Правила санитарного содержания придомовой территории частного сектора

Правила настоящего раздела распространяются на собственников, пользователей, арендаторов строений частного жилищного фонда и земельных участков, отведенных под строительство зданий и сооружений.

3.6.1.Граждане, во владении и (или) пользовании которых находятся строения и земельные участки, обязаны производить за счет собственных средств:

- уборку мусора;

- в летний период поливку и мойку тротуаров, прилегающих к строениям;

- своевременный ремонт и окраску фасадов строений, заборов, ворот и других сооружений;

- покос сорных трав;

- земляные и строительные работы только после согласования с Администрацией поселения;

- заключение договора со специализированными организациями или частными предпринимателями, имеющими право на выполнение работ по вывозу и утилизации твердых и жидких бытовых отходов.

- в не канализованных домах содержание в чистоте дворовых туалетов, производить их дезинфекцию.

3.6.2. Гражданам, проживающим в жилых домах частного сектора, запрещается:

- осуществлять утилизацию и захоронение твердых и жидких бытовых отходов самостоятельно без заключения договора;

- загромождать проезжую часть дороги при производстве земляных и строительных работ;

- на придомовых территориях, включая улицу, проезд, тротуар, газон со стороны фасадов домов складировать (сроком более 5 дней) дрова, уголь, сено, песок, гравий, глину, землю, доски, кирпичи, изделия из шлакобетона и бетона, другие стройматериалы, удобрения и т.д; на длительное время (более 5 дней) оставлять неисправные либо ремонтируемые транспортные средства, хранить детали этих транспортных средств; осуществлять и оставлять (сроком более 10 дней) строительство деревянных (бревенчатых и брусовых) строений (бани, стайки и др.); осуществлять строительство объектов, выходящих за территорию земельного участка, используемого в соответствии с правоустанавливающими документами и кадастровым планом;

- на придомовых территориях устраивать стоянку автотранспорта более одних суток; осуществлять мойку автомобилей;

- допускать нахождение и сваливание бытового, дворового, строительного мусора (щепки древесины, металлолом, полиэтиленовые пакеты, стеклянные и пластиковые бутылки и банки, материалы от разбора строений и пр.), золы, пищевых отходов;

- засорять канализационные, водопроводные колодцы и другие инженерные коммуникации.

- допускать произрастание сорных трав.

3.6.3. Предусмотренные в настоящей главе сроки могут быть на основании письменных обращений граждан (жителей поселения) увеличены Администрацией поселения. В этих случаях уполномоченные лица Администрации в течение рабочего дня со дня обращения выдают соответствующие разрешения. Отказ в выдаче разрешения должен быть выдан в письменном виде обращающемуся гражданину с указанием мотивов отказа. В этих случаях действия должностных лиц Администрации поселения могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

Глава 3.7. Уборка и санитарное содержание дворовых и внутриквартальных территорий

3.7.1. Уборка  и санитарное содержание дворовых и внутриквартальных территорий производятся согласно  Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об  утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

3.7.2. Санитарное содержание дворовых территорий включает в себя: уборку и вывоз мусора, твердых бытовых и крупногабаритных отходов. Все виды отходов, мусора должны собираться в специальные мусоросборники (контейнеры, бункеры), которые устанавливаются в необходимом количестве, в соответствии с нормами накопления, на специально отведенных площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие и ограждающие стенки. Контейнеры должны быть покрашены и иметь маркировку владельца.

3.7.3. На дворовых территориях многоквартирного жилищного фонда запрещено:

- производить утилизацию бытового и строительного мусора;

- производить ремонт и мойку автотранспорта;

- производить земляные и строительные работы без согласования с Администрацией поселения;

- возводить надземные и подземные гаражи, погреба, устанавливать металлические гаражи и т.д. без согласования с Администрацией поселения;

- оставлять (парковать) автотранспорт на территории зеленых зон;

- загромождать автотранспортом подъезды к контейнерным площадкам.

3.7.4. Санитарная очистка дворовых территорий должна осуществляться в соответствии с договорами, заключенными предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, во владении или пользовании которых находятся строения, сооружения с одной стороны и хозяйствующими субъектами с другой стороны.

3.7.5. Организации по обслуживанию жилищного фонда всех форм собственности, в т.ч. ТСЖ и ЖСК, обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев, узлам управления инженерными сетями, источникам пожарного водоснабжения (правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда).

Глава 3.8. Содержание малых архитектурных форм

3.8.1. Организации и граждане обязаны содержать в образцовом порядке все сооружения малых архитектурных форм, производить ремонт и окраску, согласовывая колеры окраски с Администрацией поселения.

3.8.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек-лотков, столиков, заборов и тротуарных ограждений, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, малых спортивных  сооружений, элементов благоустройства  кварталов,  садов, парков, тумб, стендов, щитов для газет, объявлений, указателей остановки транспорта и переходов, скамеек и садовых диванов производить не реже 2-х раз в год.

3.8.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, опор фонарей уличного освещения, трансформаторных будок, металлических ворот, жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже 1 раза в год, а ремонт - по мере необходимости.

3.8.4. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов разрешается только на специально установленных щитах или тумбах.

Глава 3.9. Рынки

3.9.1. Технический персонал рынка после его закрытия производит основную уборку территории. Днем производится патрульная уборка и очистка наполненных отходами мусоросборников. Один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей территории рынка, основных и подсобных помещений, инвентаря и другого оборудования. В летнее время территория рынка в обязательном порядке моется.

3.9.2. Технический персонал рынка, а также арендаторы, либо собственники данной территории обязаны соблюдать нормы тишины, установленные действующим законодательством с 23.00 до 7.00 час.

3.9.3. Территория рынка с твердым покрытием должна иметь уклоны для стока ливневых и талых вод, а также водопровод и канализацию.

3.9.4. Хозяйственные площадки располагаются на расстоянии не менее 20 м от мест торговли.

3.9.5. Территория рынка оборудуется урнами из расчета - одна урна на 50 м2 площади, причем расстояние между ними не должно превышать вдоль линии прилавка10 м.

3.9.6. Запрещается использовать дворы прилегающих к территории рынка домов для складирования тары, различных видов отходов, стоянки и разворота автомобилей.

3.9.7. Благоустройство территории рынка осуществляется ее арендатором, а в случае его отсутствия собственником данной территории.

Раздел 4. Содержание сельскохозяйственных животных в Парбигском сельском поселении.

4.1. Выпас сельскохозяйственных животных (КРС, коз, овец, свиней) осуществляется на специально отведённых местах выпаса под наблюдением владельца или пастуха.

4.2. Запрещается беспривязное (безнадзорное) содержание сельскохозяйственных животных в черте населенных пунктов Парбигского  сельского поселения, а также на землях сельскохозяйственного назначения.

Раздел 5. Производство работ при строительстве или ремонте

инженерных коммуникаций

Глава 5.1. Общие положения

5.1.1. Настоящие правила обязательны для всех предприятий, учреждений, организаций и граждан, ведущих в Парбигском сельском поселении проектирование, строительство (реконструкцию) и осуществляющих на его территории ремонт и эксплуатацию инженерных коммуникаций, транспортных сетей и объектов внешнего благоустройства.

5.1.2. Согласование размещения инженерных коммуникаций и сооружений на них осуществляют специалисты Администрации поселения.

5.1.3. Для координации сроков производства работ по строительству и ремонту инженерных коммуникаций и ремонту покрытий дорог, предприятий, учреждений организаций по эксплуатации инженерных коммуникаций, граждане и подрядные организации в течение 1 квартала текущего года, но не позднее чем за 1 месяц до начала работ по строительству и ремонту инженерных коммуникаций, связанных с нарушениями благоустройства, обязаны уведомить администрацию поселения о планируемых сроках производства работ.

5.1.4. Не допускаются плановые разрытия проезжей части, тротуаров, улиц и проездов с интенсивным движением транспорта в течение трех лет после окончания их строительства или капитального ремонта дорожного покрытия.

5.1.5. Прокладку и переустройство подземных сетей на магистралях и площадях имеющих усовершенствованные покрытия, производить, как правило, закрытым способом без повреждения покрытия и зеленых насаждений. Открытый способ прокладки допускается внутри кварталов, на вновь застраиваемых территориях, на неблагоустроенных улицах и площадях.

5.1.6. Поселенческие организации, у которых в предстоящем году должны осуществляться работы по строительству или реконструкции (подрядным и хозяйственным способом) подземных сетей, проездов, обязаны в срок до 1 сентября предшествующего года строительства подать в администрацию поселения плановые заявки с приложением чертежей трасс, намечаемых для строительства или реконструкции.

5.1.7. До начала производства работ по вскрытию необходимо:

- выставить дорожные знаки, обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов в любое время суток;

- оградить места производства работ;

- в темное время суток обозначить ограждение красными световыми сигналами;

- устроить надлежащей прочности мостики через траншеи;

- на ограждения вывесить таблички с названием организации, производящей работы, фамилию, имя, отчество ответственного за производство работ лица и срок окончания работ;

- организовать въезды во все близлежащие у места работы дворы домов и подходы к жилым помещениям.

5.1.8. Ответственность за сохранность существующих подземных инженерных сетей, зеленых насаждений несет организация, выполняющая строительные работы. В случае повреждения соседних или пересекающихся коммуникаций, они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами строительной организации по указанию организации эксплуатирующей эти коммуникации.

5.1.9. В каждом случае повреждения существующих подземных сетей, зеленых насаждений должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за деятельностью по благоустройству, составляют протокол с участием представителей заинтересованных сторон. В протоколе указывается характер и причины повреждения, размер ущерба, конкретные виновники, меры и сроки восстановления повреждения. Протокол повреждения имеет силу и в случае отказа лица, ответственного за производство работ, о его подписи.

5.1.10. На улицах и площадях поселения, в местах интенсивного движения транспорта пешеходов работы по строительству и реконструкции подземных коммуникаций (за исключением аварийного внепланового характера) должны выполняться преимущественно, в вечернее, а в необходимых случаях, - в  ночное время. Уборка ограждений, грунта и материалов должны производиться до 7 часов утра.

5.1.11. Ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей требования СНиП и технических условий на подземные прокладки (СНиП 3-02.01-87. СНиП 2.07.01- 89).

5.1.12. Грунт,  вынутый из  траншеи и котлованов, должен вывозиться с места работ немедленно, а в случае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки - складировать с одной стороны траншеи. Материалы от разработанной дорожной одежды и строительные материалы должны складироваться в пределах огражденного места или специально отведенные места.

5.1.13. Снятый асфальт, излишне непригодный для обратной засыпки, грунт вынимаемый из траншеи и котлована, следует вывозить одновременно с вскрытием траншеи (котлована), не допуская устройство временных отвалов.

5.1.14. При производстве работ по вскрытию запрещается:

- заваливать строительными материалами зеленые насаждения, крышки люков, колодцев, водосточных решеток;

- вырубать деревья, кустарники и обнажения корней без разрешения администрации поселения.

5.1.15. Если вскрытие произведено на усовершенствованном покрытии, засыпка траншеи котлована должна производиться песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением катком.

5.1.15. При вскрытии в зоне неусовершенствованных покрытий, засыпка траншеи и котлованов может производиться местным грунтом с обязательным послойным уплотнением катком.

5.1.16. О качестве засыпки и степени уплотнения материалов должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за деятельностью по благоустройству, составляют акт.

5.1.17. При засыпке траншеи некондиционным грунтом, без необходимой степени уплотнения или с нарушением других технологических норм, лицо, осуществляющее технический контроль за качеством засыпки, имеет право приостановить работу, составить акт и передать его должностному лицу, имеющему право на составление протокола об административном правонарушении.

5.1.18. Восстановление дорожных одежд, зеленых насаждений и наземных сооружений производится организациями, выдающими гарантии на восстановительные работы. Эти организации обязаны после выполнения восстановительных работ немедленно убрать оставшиеся материалы и отходы с оформлением акта.

5.1.19. Организации, не имеющие в своем составе дорожно-строительных участков, заключают договоры со специализированными предприятиями на восстановление асфальтового покрытия проезжей части дорог и тротуаров и на восстановление зеленых зон: в центральной части поселения не более 5 суток, во всех остальных случаях в течение 10 дней.

5.1.20. Организации, выполнявшие работы, связанные с вскрытием, по окончании работ должны сдать место производства работ по акту организации, осуществляющей восстановление покрытия.

5.1.21. После приемки засыпанной траншеи под восстановление и до завершения дорожных работ, за состоянием места разрытия и его ограждения ответственность несет организация, ведущая строительные работы.

5.1.22. Восстановление дорожных покрытий после прокладки подземных сооружений производится за счет организаций, производящих земляные работы, а именно: восстановление асфальтобетонного покрытия и других дорожных покрытий выполняется круглогодично в сроки, указанные в ордере. В случае невозможности восстановления асфальтобетонных покрытий, допускать их замену на сборные покрытия из железобетонных плит.

5.1.23. Ответственность за просадки или деформацию восстановленного твердого покрытия несет организация, выполняющая вскрытие и обратную засыпку траншеи, котлованов, и специализированные предприятия, восстанавливающие покрытие.

Глава 5.2. Порядок оформления и выдачи разрешений на производство работ

5.2.1. Земляные работы, связанные с прокладкой, переустройством и ремонтом инженерных коммуникаций, строительством и ремонтом зданий и дорог, проведением благоустройства и озеленения территорий, могут производиться только с получением специального разрешения - ордера (далее "ордер"). Ордер выдает Администрация поселения (приложение N 1).

5.2.2. Для получения ордера на производство земляных работ строительная организация обязана представить в Администрацию следующие материалы:

- заявку на производство работ, за подписью руководителя организации и гл. бухгалтера, в которой необходимо отразить наличие материалов, рабочей силы и механизмов автотранспорта, необходимого количества счетов для ограждения, пешеходных мостиков, предупредительных средств безопасности;

- утвержденную проектно-сметную документацию с наличием согласований с владельцами подземных коммуникаций, заинтересованными организациями, включая жилищные организации по внутриквартальным территориям;

- проект производства работ (со сроками выполнения), согласованный со всеми заинтересованными организациями;

- обязательство на восстановление нарушенного благоустройства согласованного с землепользователем.

5.2.3. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких видов инженерных коммуникаций, ордер выдается генеральной подрядной строительной организации на выполнение всех работ, предусмотренных проектом.

5.2.4.Для координации работ, генподрядчик по согласованию с субподрядчиками, осуществляющими отдельные виды работ, составляет комплексный график выполнения работ в объеме проекта.

5.2.5.Ордер может быть продлен при предоставлении в Администрацию письменного ходатайства и объяснения о причинах срыва сроков выполнения работ, ходатайство должно предоставляться не позднее 5 суток до окончания действия первоначального.

5.2.6.При нарушении настоящих правил и требований, установленных проектом строительства, по ходатайству надзорных органов, Администрация поселения изымает ордер. Повторный ордер выдается только после устранения всех недостатков.

5.2.7. По истечении намеченного в ордере срока начала и окончания производства работ, он теряет силу и уже не может служить основанием производства работ. Производство земляных работ по просроченным ордерам расценивается как самовольное действие. В этом случае ордер продлевается только после привлечения виновных к административной ответственности.

5.2.8. Ответственность за выполнение земляных работ без полученного в установленном порядке разрешения (ордера) несут граждане и должностные лица, ответственные за производство земляных работ.

Глава 5.3. Производство земляных работ при ликвидации последствий аварий на инженерных коммуникациях

5.3.1. При обнаружении на инженерных коммуникациях повреждений, нарушающих нормальную жизнедеятельность населения и предприятий, учреждений, организаций, а также безопасность движения транспорта и пешеходов, владелец коммуникаций обязан:

- в течение суток поставить в известность о происшедшем Администрацию поселения;

- принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения восстановительных работ;

- согласовать условия производства земляных работ с владельцами подземных коммуникаций, находящихся в зоне аварии, и другими заинтересованными организациями, в т.ч. с жилищными предприятиями в случае проведения работ на внутриквартальных и дворовых территориях.

5.3.2. При разработке траншеи на строительстве и ремонте коммуникаций, грунт складируется на заранее отведенных коммунальными службами площадках.

5.3.3. Организация, производящая восстановление покрытия, приступает к работам после утверждения (с заказчиком) сметы на благоустройство нарушенного покрытия.

5.3.4. После ликвидации аварии, котлован под проездами и тротуарами должен быть засыпан песком, уплотнен и сдан по акту организации, производящей восстановление покрытия представителю Администрации.

5.3.5. Восстановление покрытия на дорогах и проездах должно производиться в сроки, согласно действующим нормативным документам.

5.3.6. Организация, производящая ликвидацию последствий аварий, должна получить ордер в течение трех суток (приложение№1).

5.3.7. Организация, производящая ликвидацию последствий аварий на внутриквартальных и дворовых территориях, должна сдать восстановленное благоустройство землепользователю.

Раздел 6. Порядок содержания зелёных насаждений

Глава 6.1. Общие положения

6.1.1.  Озеленение территорий выполняется после очистки последней от остатков строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства площадок и оград.

6.1.2. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, без соответствующего разрешения не допускается.

6.1.3.  Сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и надлежащий уход за ними обеспечивается организацией по обслуживанию жилищного фонда или на договорных началах - специализированной организацией.

6.1.4.  Не следует осуществлять посадку женских экземпляров тополей, шелковиц и других деревьев, засоряющих территорию и воздух во время плодоношения.

6.1.5. Озеленение территорий домовладений, расположенных в районах Восточной Сибири и Крайнего Севера, должно производиться с учетом наличия вечной мерзлоты, бедности почвы перегноем и элементами минерального питания, бесструктурности и возможного местного засоления почв согласно рекомендациям по приемам создания и использования посадок деревьев и кустарников в различных районах Крайнего Севера.

6.1.6. Ящики для цветов устанавливать на балконах в соответствии с указаниями проекта. Изменять оформление балконов и устанавливать новые кронштейны для крепления цветочных ящиков допускается лишь по проекту и согласованию с органами местного самоуправления.

6.1.7. Наполнение водой имеющихся на территории домовладения водоемов и бассейнов, приведение в действие фонтанов следует производить весной при наступлении среднедневной температуры воздуха за истекшие 5 дней свыше 17 град. С.

6.1.8. О массовом появлении на зеленых насаждениях вредителей растений и болезней организации по содержанию жилищного фонда должны довести до сведения городских станций по защите зеленых насаждений и принимать меры борьбы с ними согласно указаниям специалистов.

6.1.9. Отсоединение временной водопроводной сети и выпуск из нее воды, спуск воды из бассейна, снятие и укрытие скульптуры следует производить при наступлении ночных и утренних заморозков с температурой воздуха минус 2 град. С и ниже.

6.1.10. Дорожки и площадки зимой должны очищаться от снега, скользкие места посыпаться песком. Рыхлый и чистый снег с дорожек и площадок следует разбрасывать ровным слоем на газоны (укладывать снег вдоль жилых изгородей и на бровках не допускается).

6.1.11. Снег на озелененных улицах, содержащий химические вещества, следует складировать на осевой полосе проезжей части, на полосе дороги, примыкающей к бордюрному камню, или на свободных от зеленых насаждений площадях у проезжей части.

6.1.12. При перемещении снега, содержащего химические вещества, на полосу, занятую зелеными насаждениями, необходимо использовать площади вне проекции кроны деревьев, избегая попадания снега непосредственно под деревья (в лунки).

6.1.13. Складывать материалы на участках, занятых зелеными насаждениями, засорять цветники, газоны и дорожки отходами и повреждать зеленые насаждения, привязывать к деревьям веревки и провода, подвешивать гамаки, прикреплять рекламные щиты и пр. не допускается.

6.2. Владельцы озелененных территорий обязаны:

обеспечить сохранность насаждений;

в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;

новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке, со строгим соблюдением агротехнических условий;

во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с существующими требованиями данных правил и технологическим регламентом;

при наличии водоемов на озелененных территориях содержать их в чистоте и производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет;

организовывать разъяснительную работу среди населения о необходимости бережного отношения к зеленым насаждениям.

6.3.  На озелененных территориях запрещается:

складировать любые материалы;

применять чистый торф в качестве растительного грунта;

устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку);

посыпать химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и иные покрытия, не разрешенные к применению;

сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;

ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;

разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования в установленном порядке;

проезд и стоянка автомашин, мотоциклов и других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта).

6.4.  Новые посадки, особенно деревьев на придомовых территориях, следует проводить по проектам в установленном порядке.

Раздел 7. Содержание и эксплуатация сетей наружного освещения

7.1. Все элементы наружного освещения (кабельное, воздушная сеть, опоры, светильники, иллюминация, шкафы управления), расположенные на улицах, площадях, скверах являются поселенческим электрохозяйством и обслуживаются специализированным предприятием за счет средств собственников установок наружного освещения.

7.2. Специализированное предприятие обязано:

- обеспечить надлежащее освещение в вечернее и ночное время улиц, площадей и мостов, согласно режиму работы, утвержденному администрацией поселения;

- производить своевременную замену перегоревших ламп, разрушенных опор, разбитой арматуры;

- ремонт установок уличного освещения.

7.3. При строительстве и реконструкции дорог, площадей, скверов, жилых массивов, общественных зданий все предприятия-застройщики обязаны:

  - взять технические условия на проектирование строительства и подключения
объектов освещения у балансодержателя;

  - согласовать производство всех видов работ в зоне расположения сетей наружного освещения с балансодержателем и ГИБДД и к началу работ пригласить их представителя для наблюдения за производством работ;

  - работы по переносу опор или изменению габаритов воздушных линий электропередач, перекладке кабельных линий, защиты их от механизированных повреждений, а также восстановление временно демонтированного наружного освещения выполняются за свой счет и по согласованию, под руководством балансодержателя сетей наружного освещения.

Раздел 8. Размещение и эксплуатация объектов наружной рекламы

8.1. Содержание объектов наружной рекламы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок размещения наружной рекламы.

Раздел 9. Контроль за выполнением правил благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Парбигского сельского поселения

9.1. Контроль за исполнением настоящих правил осуществляет Администрация Парбигского сельского поселения в лице должностных лиц, в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 01.04.2010 № 90-р «О должностных лицах органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Раздел 10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных нарушениях

10.1. Протоколы об административных правонарушениях за нарушения настоящих Правил составляются в соответствии с Законом Томской области «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» от 15.08.2002 № 61-03, Кодексом Томской области об административных правонарушения от 26.12.2008 № 295-ОЗ, распоряжением Губернатора Томской области от 01.04.2010 № 90-р «О должностных лицах органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» должностными лицами Администрации Парбигского  сельского поселения, также осуществляющими контроль за исполнением настоящих Правил. Уполномоченным лицам Администрации на составление протоколов выдается удостоверение установленного образца (приложение № 2).

10.2. Дела о нарушениях настоящих Правил рассматриваются административной комиссией муниципального образования «Бакчарский район».

10.3. По требованию  должностных лиц, осуществляющих контроль  за деятельностью по благоустройству, предоставляется следующая информация об объектах благоустройства:

- правоустанавливающие  документы на объект и земельный участок;

- градостроительный план  земельного участка (кадастровый план);

- договор на вывоз ТБО;

- разрешение (ордер) на производство земляных работ.

Приложение 1

Ордер №

на производство работ

с. Парбиг						"____"__________	20__г.

______________________________________________________________________ (наименование и адрес организации, производящей работы)

Почтовый индекс _______________ телефон ______________

Шифр рабочего чертежа ___________ номер _______ год ______ институт.

Адрес работ ______________________________________________________________

Участок работ от __________________________________________________________

до ______________________________________________________________________

Наименование и объем работ________________________________________________

Вид и объем вскрываемого покрова (асфальт, проезжая часть, мозаика, булыжная мостовая, железобетонные плиты) в кв. м

______________________________________________________

Производство работ разрешено с 20__г. по 20__г.

Организация, восстанавливающая дорожное покрытие (благоустройство территории) и срок восстановления__________________________________________________________

Ф.И.О., должность, домашний адрес производителя работ

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Особые условия 1. Организация обязуется выполнять производство работ в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Высокоярского сельского поселения и произвести согласование места раскопок с заинтересованными организациями.

Приложение 2

УДОСТОВЕРЕНИЕ

с.Парбиг

Удостоверение №

Фото3х4

Ф.И.О.______________________________________

является уполномоченным должностным лицом администрации Высокоярского сельского поселения

Выдано"____" ____________20__г.

Глава Парбигского

сельского поселения _____________					Л.В.Косолапова

Стр. №2. В соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Парбигского сельского поселения  уполномоченное должностное лицо имеет право:

1. Беспрепятственно посещать предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности.

2. Составлять протоколы об административных правонарушениях.

Глава Парбигского

сельского поселения _____________			  Л.В.Косолапова

Приложение 3

Игровое и спортивное оборудование

Таблица 1. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

| Возраст | Назначение оборудования | Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование |
| --- | --- | --- |
| дети преддошкольного возраста (1-3 г) | А) для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии: | - песочницы |
|  | Б) для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия: | - домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки - кубы деревянные 20х40х 15 см; - доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту ‘0-15 си; - горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 7Офсм; - лестница-стремянка, высота 100 или 150 си, расстояние между перекладинами - 10 и 15 см. |
|  | В) для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве: | качели и качалки. |
| дети дошкольного возраста (3-7 лет | А) для обучения и совершенствования лазания: | - пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; - лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; - доска деревянная на высоте 10-15 см (устанавливается на специальных подставках). |
|  | Б) для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию: | - бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; - бум «Крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см. высота 20 см; - гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - I,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна -27 см; - гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 толщина 3 см, высота 20 см. |
|  | В) для обучения вхождению, лазанью, движению на четвереньках, скатыванию: | - горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см |
|  | Г) Для обучения развитию силы, гибкости, координации движений: | - гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние между перекладинами -25 см; - гимнастические столбики |
|  | Д) для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метания в цель: | - стойка с обручами для метания в цель, высота 120- 130 ем, диаметр обруча 40-50 см; - оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр мишени расположен на высоте 120 см (мл. дошк.), 150-200 см (ст. дошк); - кольцебросы - доска с укрепленными колышками высотой 15-20 ем, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; - мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 ем, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой; - баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки. |
| дети школьного возраста | Для общего физического развития | - гимнастическая стенка высотой не менее З м, количество пролетов 4-6; - разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе; - «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; - спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды; кольца, трапеции, качели, шесты и др.; - сочлененные перекладины разной высоты; 1,5-2.2- З м, могут располагаться по одной линии или в форме букв «Г», «Т» или змейкой. |
| дети старшего школьного возраста | для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития | - спортивные комплексы; - спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.). |

Таблица 2. Требования к игровому оборудованию

| Игровое оборудование | Требования |
| --- | --- |
| Качели | Высота от уровня земли до сидения качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. допускается не более двух сидений водной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сидение для маленьких детей (колыбель) и плоское сидение для более старших детей. |
| Качалки | Высота от земли до сидения в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сидения при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм. |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м. |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки, должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 им. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка - тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм. |

Таблица 3. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| --- | --- |
| Качели | не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| Качалки | не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки. |

Приложение  № 4

к настоящим Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ

специально отведенных мест  для выпаса сельскохозяйственных животных,

принадлежащих  частному сектору

село Парбиг:

1. Участок окраины с. Парбиг в сторону п.Хохловка, по трассе Парбиг- Новая Бурка с обеих сторон.

2. Участок  окраины с. Парбиг  по трассе  Парбиг-Бакчар с обеих сторон до границы с селом Высокий Яр.

С.Новая Бурка:

1. Участок на восток от восточной окраины с.Новая Бурка

С.Кёнга:

- За границами населенного пункта во все стороны.

п.Кедровка:

1. На окраине поселка по трассе  Кедровка-  Парбиг, по трассе   Кедровка-  Новая Бурка  до границ с населенным пунктом Новая Бурка

п.Ср.Моховая

1.Урочище – Нижняя Моховая,  урочище – Верхняя Моховая.